АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

VIII Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) Смоленской области

14.02.2022-18.02.2022

ПО КОМПЕТЕНЦИИ

«Т23 Архитектура»

ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ

16-22 года

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	2

5.	Критерии оценки.	3

6.	Приложения к заданию.	4

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 19,5 ч.

- Задание для конкурса

Содержание конкурсного задания компетенции имеет направленность на выполнение и реализацию задуманного образа объекта, а также самостоятельный творческий поиск решения в достижении конечного результата.

Конкурсное задание включает в себя разработку проектного предложения решения фасадов  и архитектурного разреза объекта на основе Технического задания заказчика и выданных им же эскизов поэтажных планов, разработку генплана местности для объекта согласно представленной ситуации, создание 3D модели, макета объекта с элементами благоустройства территории, а также защиту проектного решения объекта в целом.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

Во время конкурса разрабатывается архитектурно-градостроительное решение по заданному объекту в виде архитектурной концепции: типологическая принадлежность объекта —общественное здание зального типа, более точное наименование скрыто до начала соревнований и входит в состав Технического задания заказчика, черный ящик (частично задание выдается на предпроектный этап за неделю, а остальное вскрывается в С-1). 3-5 вариантов типовых планов будут высланы также за неделю до начала чемпионата всем компатриотам участников для ознакомления, в С-1 вскрывается вслепую один из конвертов с вариантом Технического задания с одним из вариантов поэтажных планов и оглашается.

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1.

| Наименование модуля |  | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Модуль A. Анализ и разработка эскиза. | С1 9.00 - 12.30 | 3,5 часа+ неделя до чемпионата |
| B | Модуль B. Архитектурный раздел проектной документации | С1 13.30 –18.00 | 4,5 часа |
| C | Модуль C. Генплан участка | С2 9.00-11.30 | 2,5 часа |
| D | Модуль D. Макет объекта | С2 11.45-12.45, 13:30 -16:00 | 3,5 часа |
| E | Модуль E. 3D модель и визуализация объекта | С3 9.00-12.00 | 3 часа |
| F | Модуль F. Защита проекта с презентацией | С3 13.00 –15.30 | 2,5 часа |
|  |  |  | 19,5 часов |

День первый (8 часов) (9.00 – 12.30, 13.30-18.00)

К Вам (участникам соревнования) обратился заказчик, для которого надо разработать проектное предложение по архитектурно-градостроительному решению общественного здания культурно-просветительского назначения на основании предложенных поэтажных планов и Технического задания в заданном стилевом решении для конкретного местоположения.

Модуль A. Анализ и разработка эскиза.

Материалы и оборудование: Листы А4 и А3, линейка, простые карандаши, фломастеры для скетча, тулбокс для рисунка, персональный компьютер, клавиатура, мышь, монитор, цветной принтер А4

Программное обеспечение: согласно ИЛ.

Анализ объекта проводится участником в течении недели до начала чемпионата и предоставляется в виде распечатанного отчета и на флешке в файле Word в С-1 (не предоставленный отчет рассматривается как не выполнение части модуля и соответственно снимаются баллы за отсутствие работы, позднее работа не принимается):

В анализе объекта необходимо осуществить исследование местности и ситуации, поиск аналогов заданного типа здания в создании образа, а также провести развернутый анализ аналогов заданного объекта по объемно-пространственному и планировочному решению, написать пояснительную записку согласно выбранным материалам участником в период предпроектных работ и требованиям ТЗ заказчика;

Отчет оформляется на формате А4 в эл. виде книжной ориентации, и предоставляется распечатанным и сброшурованным с титульным листом, печатать шрифтом Times New Roman 14, межстрочный интервал 1,0, выполнить форматирование текста по ширине листа, поля узкие, наличие красной строки обязательно, количество страниц от 10 с фотографиями, схемами и т.д. согласно ТЗ на предпроектный анализ.

В день чемпионата С1:

Для начала работы над заказом необходимо разработать пакет документов:

1. Разработать поисковые эскизы в формате скетчей по решению фасадов (главного и бокового) не менее 4-х

2. Выполнить в ручной графике перспективное изображение объекта.

3. Эскиз по решению генплана участка в масштабе 1:500 или 1:1000 в зависимости от участка застройки, можно на топосъемке участка, заранее распечатанной, если предоставлена заказчиком.

4. Выполнить эскиз первого этажа на кальке в М 1:100 или М 1:200 согласно плану типового этажа с размещением на нем помещений входной группы, основных, вспомогательных и обслуживающих помещений согласно ТЗ заказчика, наличие осевых размеров и экспликации помещений обязательно.

5. На копиях этажей, предоставленном заказчиком плане типового этажа и эскиза первого проектируемого, выполнить схемы функционального зонирования.

При выполнении этого задания у конкурсантов будет возможность продемонстрировать их навыки, знания и умения в понимании проведение предпроектного этапа работ и сбора исходной документации.  Судьи будут  оценивать у конкурсантов умение предоставить заказчику необходимый пакет документов для дальнейшего проведения проектного этапа согласно нормативным документам.

По завершению модуля у конкурсанта должно быть:

1. Эскиз первого этажа на кальке в заданном масштабе.

2. Схема функционального зонирования, выполненная на распечатанной копии плана 1-ого этажа и типового.

3. Не менее 4-х поисковых эскизов по решению образа фасадов и эскиз планировочного решения 1-го этажа.

4. Эскиз по решению генплана участка в заданном масштабе, можно на топосъемке участка, заранее распечатанной, если будет предоставлена.

5. Перспективное изображение объема здания в эскизной подаче.

Результаты работ по эскизам должны быть представлены в виде ручной графики (скетчи-эскизы) в цвете (генплан, фасады и перспектива) и закомпонованы на листах выполнения А4 или А3.

По завершению модуля должен быть закомпонован демонстрационный планшет размера А1/А0, где необходимо разместить все эскизы-скетчи. Все остальное( схемы функционального зонирования) выложить на стол.

Все эскизы-скетчи выполняются в цвете, фасады и перспектива не в масштабе, кроме генплана и планов, но с соблюдением пропорций здания, на поэтажных планах дать привязку осей, подписать экспликацию помещений, показать линию разреза. На фасаде должны быть обозначены входы и читаться этажность здания. На генплане дать к нему экспликацию. Все предложения должны быть оригинальными, креативными, не допускается копировать чужое решение.

ПРИМЕЧАНИЕ: на рабочем столе компьютера необходимо создать папку под своим номером жребия, где будут размещены все задания по номеру модуля, после дня соревнований экспертами будут отсканированы все эскизы.

Модуль B. Архитектурный раздел проектной документации

Материалы и оборудование: персональный компьютер, клавиатура, мышь, монитор, принтер А3,

Программное обеспечение: согласно ИЛ.

На основе выполненных эскизов из модуля A разработать и вычертить часть архитектурного раздела проектной документации согласно пожеланиям заказчика. Предложение должно быть оригинальным, креативным, не копировать чужое решение, при этом отвечать требованиям нормативной документации и правилам оформления проектной документации. Чертежи плана на отм.+0,000, главного фасада и разреза вычерчиваются на формате А3 в М1:50, М1:100, М1:200, М1:300 в зависимости от типологической принадлежности здания. Вся информация на формате должна быть представлена таким образом, чтобы клиент мог получить характеристику объекта без Вашего непосредственного присутствия.

- Выполнить чертеж 1-го этажа плана заказчика с Вашим предложением по решению входной группы и других помещений согласно ТЗ заказчика и требованиям нормативной документации предъявляемым к чертежам поэтажных планов в составе ПСД ( осевые размеры, экспликация и площади помещений).

- На чертеже главного фасада (2-х мерное изображение переведенное в чертеж, а не взятое с модели) должны присутствовать осевые привязки с размерами, высотные отметки, цветовое решение с показом видов отделки;

- Разрез выполнить по самым информативным помещениям объекта проектирования (общественное здание по универсальному зрительному или выставочному залам,  по спортивным залам). На разрезе помимо осевых размеров и высотных отметок должны быть показаны флажки с составом материалов стен, перекрытий, кровли (минимум 2флажка), читаться конструктивное решение здания, особенно крыши и перекрытий попадающих в разрез (показать балки, фермы и другие большепролетные конструкции при необходимости).

Оформление всех чертежей должно быть выполнено согласно ГОСТ Р 21 101-2020 СПДС.

По завершению модуля у конкурсанта должно быть:

- Распечатанные чертежи на А3 в заданном масштабе, с рамкой и заполненным штампом.

- На рабочем столе компьютера в папке соревновательного модуля сохраненные чертежи в рабочих программах и отдельно в файлах pdf. или jpg. для печати.

День второй (6 часов) (9.00-11.30, 11:45-12:45, 13.30-16.00)

Модуль C. Разработка генплана участка

Материалы и оборудование: персональный компьютер, клавиатура, мышь, монитор,     цветной принтер А3,

Программное обеспечение: согласно ИЛ.

Согласно  эскизам – скетчам  из модуля A разработать и вычертить часть раздела АГР объекта согласно пожеланиям заказчика - генплан участка. Чертеж вычерчивается на формате А3 в М1:500 или М1:1000 в зависимости от типологической принадлежности объекта и территории участка под застройку. Чертеж генплана участка под застройку должен быть выполнен согласно нормативной документации предъявляемой к данному виду чертежей по содержанию и оформлению.

- Чертеж генплана должен быть с элементами благоустройства территории и оформлен согласно требованиям ГОСТ 21.508-2020 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.

- Распечатанный чертеж на формате А3 должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 21 101-2020 СПДС.

По завершению модуля у конкурсанта должно быть:

- Распечатанный генплан участка на А3 в заданном масштабе.

- На рабочем столе компьютера в папке модуля должны быть сохранены: в рабочей программе чертеж генплана участка; чертеж генплана участка, сохраненный в программе для печати pdf. или jpg.

ПРИМЕЧАНИЕ: на рабочем столе в папке с номером участника, необходимо создать папку под номером модуля, где будут размещены все задания по данному модулю. По завершению конкурсного дня эскизы участника должны быть отсканированы экспертами в цвете и размещены в папке на рабочем столе компьютера участника

Модуль D: Макет объекта.

Материалы и оборудование: макетный коврик А3, линейка, нож, клей, пенокартон                             белый δ =3мм, финский цветной картон, пластик.

Задание выполняется вручную с помощью предоставленных материалов.         Необходимо создать рабочий макет  в М1:100 - М1:300 в цвете или черно-белый согласно выбранному эскизу модуля A и вычерченным чертежам генплана модуля B. Макет необходимо разместить на жесткой основе с элементами благоустройства территории.

По завершению модуля у конкурсанта должен быть выполнен макет на подмакетнике в заданном масштабе с элементами благоустройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: по завершению конкурсного дня макеты участников должны быть отфотографированы техэкспертом с разных сторон и размещены в папке Макет на рабочем столе компьютера каждого участника.

День третий (5,5 часов) (9.30-12.30, 13.30-16.00)

Модуль E: 3D модель и визуализация объекта (вариативная часть)

Материалы и оборудование: персональный компьютер, мышь, клавиатура, бумага

Программное обеспечение: согласно ИЛ

На основе выбранных предложений из модуля B разработать 3D модель объекта в цвете и материале.

Технические параметры разработки проекта

- Масштаб модели объекта 1:1

- Единицы измерения объекта – мм

- Модель находится в нуле координат

- Целостность модели (геометрии объема, окна и т.д.)

- Формирование сцены объекта (подложка в виде ландшафта)

- Наличие источника света (солнца) и падающих теней

- Текстура и материал конструкции здания из стандартной библиотеки

- Рендер перспективного изображения объекта, формат файлов сохранения JPEG с разрешением 600пикс., под названием “ЗD модель”.

- Рендер модели со вставкой в ситуацию, формат файлов JPEG, в программе Adobe Photoshop (при тяжелом рендере допускается скриншот экрана), при работе в программе должны быть прописаны слои.

Выход продуктов модуля:

- Рабочий файл с трехмерной моделью «Проект» в папке соревновательного модуля на рабочем столе

- Файл рендера с названием «3Dмодель» и файл со вставкой в ситуацию, в папке соревновательного модуля на рабочем столе.

ПРИМЕЧАНИЕ: В папке с номером жребия на вашем рабочем столе создать папку «3D объект» в которой разместить файлы.

Модуль F. Защита проекта с презентацией

Оборудование и материалы: цветной плоттер формата А1/А0, инженерная бумага под формат печати, проектор, экран, флешнакопитель,  макет,  плакат, презентация

Программное обеспечение: согласно ИЛ.

Для презентации проекта заказчику нужен демонстрационный плакат размером 1000х1400мм, который полностью отразит проектное предложение по заданному объекту, его креативность и глубину проработки, а также заинтересует заказчика и будет выбран  для разработки рабочей документации и строительства.

На плакате обязательно должны быть следующие элементы:

1. Название проекта и разработчик

2. Техническое задание с поэтажными планами и краткая пояснительная записка с аналогами (выполненные в модуле A)

3. Небольшое пояснение к проекту (задачи и цели проекта)

4. Сканы эскизов (перспектива и фасады обязательно)

5. Рендер модели со вставкой в ситуацию по заданию модуля 4

6. Чертежи генплана, плана на отм. +0,000мм, фасада, разреза согласно модулю D

6. Фото макета объекта

7.  Презентация проекта в Power Point на флешке

Технические параметры выполнения плаката:

- Плакат заданного размера должен быть грамотно закомпонован, ориентация книжная, формат сохранения pdf. или jpg с разрешением не более 300 пикс., распечатан на формате А0/А1.

Выход продуктов модуля:

- Распечатанный плакат защиты

- Рабочий файл плаката «Планшет» в папке соревновательного модуля на рабочем столе в программе создания.

- Демонстрационный файл плаката «Планшет» в папке соревновательного модуля на рабочем столе сохранение pdf. или jpg.

- Презентация в программе Microsoft Power Point, где должны присутствовать: актуальность темы, цели и задачи, предпроектный анализ, эскизы выполненные в модуле А, планы заказчика и план на отм.+0,000, фасад, разрез, 3D модель в ситуации, итоговый планшет.

На основе ранее выполненных модулей подготовиться к защите в течение 15 минут.

При защите необходимо показать презентацию с докладом на 7 минут по выполненным модулям и ответить на три вопроса от экспертов.

Доклад должен быть грамотно и четко изложен по теме задания. Время модуля включает время защиты.

- Критерии оценки.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| A | Творческая составляющая, исследование | 4,3 | 18,2 | 22,5 |
| B | Вычерчивание объекта в составе архитектурного раздела | 3,5 | 19,2 | 22,7 |
| C | Разработка генплана участка | 3,4 | 11,5 | 14,9 |
| D | Макет объекта | 4,6 | 10,2 | 14,8 |
| E | Визуализация (графический редактор и 3D объем) | 4,2 | 9,4 | 13,6 |
| F | Итоговая работа | 2,5 | 9,0 | 11,5 |
| Итого |  | 22,5 | 77,5 | 100 |

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100 баллов, но согласно международной системе они будут переведены в 500 балльную.

6.	Приложения к заданию.

Техническое задание (состав).

- Техническое задание на предпроектный анализ, выдается за неделю до чемпионата и составлено согласно требованиям ПЗЗ №500 для объекта проектирования.

- Место и район строительства объекта с предоставлением ситуации или топосъемки земельного участка.

- Точное название и типологическая принадлежность объекта.

- Эскизы поэтажных планов здания.

- Состав помещений и общая площадь проектируемого здания.

- Требования по планировке и составу помещений первого этажа.

- Предпочтение в стилевом и цветовом решении  фасадов здания.

- Пожелания заказчика в решении зонирования и благоустройства территории генплана участка.