[image: image1.jpg]COTJIACOBAHO

3AJAHUSA

ISt IPOBEICHHS OJIMMITUA/IbI TPO(ECCHOHAIBHOrO MacTepeTBa 00y alOUXCs
TI0O CmouteHCKo# 00IacTH 110 YKPYITHEHHOMN IpyIiIe mpodeccuit 1
crrenmanbHocteii 08.00.00
TexHMKa U TEXHOIOTUS CTPOUTENILCTBA





Задание I уровня

Теоретическое задание
1. Угловые швы используются в сварных соединениях:

угловых, стыковых

в тавровых, угловых, стыковых

в стыковых, нахлесточных, угловых

в нахлесточных, тавровых, угловых
2. К предельным состояниям первой группы не относится:

общая потеря устойчивости формы

потеря устойчивости положения

появление недопустимых перемещений (прогибов, осадок, углов поворота)

хрупкое, вязкое или иного рода разрушения

3. Определение термина «расчетная нагрузка»:

нагрузка, необходимая для расчета по второй группе предельных состояний 

нормативная нагрузка, умноженная на коэффициент надежности по нагрузке

нагрузка, определенная по геометрическим параметрам и плотности материала

нормативная нагрузка, деленная на коэффициент надежности по нагрузке
4. Свойство материала мгновенно разрушатся под действием внешних сил, при незначительных деформациях это

хрупкость

упругость

пластичность

прочность
5. Наблюдается ли в железобетонных элементах в чистом виде центральное сжатие?

нет

да

наблюдается

совместно с бетоном
6. Сочетание нагрузок при расчете обрешетки:

1. постоянная +временная снеговая 2. постоянная + ветровая

1. постоянная + монтажная 2. постоянная + ветровая

1. постоянная + временная гололедная 2. постоянная +временная снеговая + монтажная.

1. постоянная + временная снеговая 2. постоянная + монтажная

7. Процент армирования изгибаемых балок прямоугольного сечения:

площадь арматуры, умноженная на диаметр и деленная на 100%

площадь арматуры, деленная на произведение высоты на ширину сечения балки, умноженная на 100%

площадь арматуры, деленная на расчетное сопротивление арматуры, умноженная на 100%

площадь арматуры, умноженная на расчетное сопротивление бетона и деленная на 100%
8. Минимальный диаметр рабочей арматуры железобетонной балки
10мм

8мм

12мм

16мм
9. Отношение расчетной длины к радиусу инерции это:

гибкость сжатого стержня 

относительная длина стержня

коэффициент продольного изгиба

жесткость сжатого стержня
10.Расстояние между поперечными стержнями в сжатых элементах для сварных каркасов должно быть не более

20 d;

10 d;
15 d;

30 d.
11. Минимальные размеры железобетонной колонны:

100х100мм

350х350мм

250х250мм

500х500мм
12. Усилия, возникающие в верхней и нижней зонах нагруженной сверху бетонной балки, лежащей на двух опорах:

растяжение, растяжение;
сжатие, растяжение;
растяжение, сжатие;
сжатие, сжатие;
13. Расчет металлической балки на прочность по нормальным напряжениям производится по формуле:


[image: image2.wmf]c

y

R

W

М

g

j

£



[image: image3.wmf]c

y

R

А

N

g

j

£



[image: image4.wmf]c

y

R

А

М

g

£



[image: image5.wmf]c

y

R

W

М

g

£


14. Расчетное сопротивление для лиственных пород древесины:

рассчитывается как отношение расчетного сопротивления ели или сосны к плотности данной породы;
рассчитывается как отношение расчетного сопротивления ели или сосны к коэффициенту условия работы при воздействии кратковременных нагрузок;
рассчитывается как произведение расчетного сопротивления ели или сосны, коэффициента учитывающего породу древесины и коэффициенты условий работы;
принимается по таблице 3 СНиП «Деревянные конструкции»;

15. Расчетное сопротивление скалыванию вдоль волокон обозначается:


[image: image6.wmf]u

R



[image: image7.wmf]c

R



[image: image8.wmf]см

R



[image: image9.wmf]ск

R


16. Площадь сечения арматуры изгибаемого элемента определяется с учетом 

ширины сечения

длины сечения

диаметра сечения

рабочей высоты сечения
17. Расчетная длина колонны зависит от:

гибкости

способов закрепления концов

размеров поперечного сечения

материала
18. Практически неподатливый способ соединения элементов деревянных конструкций:

на клею

на нагелях

на врубках

на гвоздях
19. Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению обозначают


[image: image10.wmf]s

R



[image: image11.wmf]с

s

R



[image: image12.wmf]c

R



[image: image13.wmf]sw

R


20. Основное сочетание нагрузок;

постоянные, длительные и кратковременные нагрузки;

постоянные, длительные и особые нагрузки;
постоянные, длительные, возможные кратковременные и одна из особых нагрузок;
длительные, кратковременные и особые нагрузки;

21. Извлеченный грунт должен располагаться от бровки котлована на расстоянии не менее

0,1 м;

0,2 м;

0,5 м; 

1,0 м; 

22. Сменное  оборудование одноковшового экскаватора 
обратная лопата;

прямая лопата;

грейфер;

драглайн

    [image: image14.wmf]
23. Сменное оборудование одноковшового экскаватора
[image: image15.wmf]
обратная лопата;

прямая лопата;

грейфер;

драглайн

24. Схема временного  крепления стенок траншей и котлованов

подкосно-щитовая;

консольная;

консольно-анкерная; 

консольно-распорная; 

распорно-щитовая

25. Схема временного крепления стенок траншей и котлованов 

подкосно-щитовая;

консольная;

консольно-анкерная; 

консольно-распорная; 

распорно-щитовая

[image: image16.wmf]
26. Экскаватор обратная лопата ( Rкоп= 6 м) разрабатывает грунт в котловане

( шириной 12 м) проходкой
лобовой; 

зигзаг; 

двумя  лобовыми;  

поперечно-торцевой;

27. Угол откоса котлована не зависит от 

размеров котлована в плане;

глубины котлована;

вида грунта; 

28. Схема проходки экскаватора обратная лопата
лобовая; 

поперечно-торцевая;

зигзаг;

две лобовых;

[image: image17.wmf]
29. Обноска вокруг котлована служит

ограждением котлована с учетом требований охраны труда;

для переноса осей при последующем монтаже элементов нулевого  цикла;

границей, ближе которой запрещено устраивать отвал грунта;

30. Оборудование для предварительной подготовки мерзлого грунта перед разработкой

экскаватор с грейферным ковшом;

дизель-молот;

баровая машина;

31. Секционная схема забивки свай применяется

для линейных сооружений в слабо сжимаемых грунтах;

при кустовом расположении свай; 

для больших свайных полей в сжимаемых грунтах;

32. Оборудование для ударного  метода погружения свай- это 

вибромолот;

трубчатый молот; 

вибропогружатель;

кабестан;

33. Оборудование для погружения свай завинчиванием - это

вибромолот;

трубчатый молот;

вибропогружатель;

кабестан;

34. В качестве противоморозной добавки поташ не применяют для кладки стен из

обыкновенного глиняного кирпича;

силикатного кирпича;

глиняного пустотелого  кирпича;

35. Кирпичную кладку простой сложности толщиной 510 мм с малым количеством проемов целесообразно выполнять звеном:

«двойка»;

«тройка»; 

«пятерка»;

36. Укладку  кирпичей  при  выполнении  облегченной  кладки  ведут  способом

вприсык;

вприсык с подрезкой;

вприжим;

37. Большей прочностью отличается кладка  с системой  перевязки швов

однорядной;

шестирядной;

многорядной;

38. При устройстве монолитного ствола лифтовой шахты целесообразно применить 

опалубку

мелкощитовую;

крупнощитовую;

скользящую;

туннельную;

39. Для перевозки бетонной смеси на расстояние 60 км целесообразно применить

самосвал;

бетоносмесительную машину;

бетоновоз;

40. Для непрерывного бетонирования стен протяженных линейных сооружений целесообразно применить опалубку

объемно – переставную;

горизонтально - перемещаемую; 

крупнощитовую;

скользящую;

41. Водостойким считается материал, у которого

Кразм = 0,7

Кразм > 1

Кразм >=0,8

Кразм = 0
42. Самым низким коэффициентом теплопроводности обладает:

вода

воздух

лед

кислород
43. Материалы считаются морозостойкими, если:

Кмрз >= 0,75

Кмрз < 1

Кмрз > 1

Кмрз = 0
44. При увеличении влажности древесины  ее теплопроводность 

не изменится

уменьшится

увеличится
45. Для защиты древесины от гниения применяют

антисептики

антипирены

гидрофобные вещества

полимерные мастики
46. Основным продуктом в процессе доменного производства является

сталь

шлак

чугун

колошниковый газ

47. Для изготовления металлических конструкций,  применяемых в строительстве, используются стали 

низкоуглеродистые

высокоуглеродистые

легированные

высоколегированные
48. Твердость сталей определяется

твердомером

гидравлическим прессом

прибором Вика

шкалой Маосса
49. Чугун выплавляют в

шахтных печах

вагранках

доменных печах

конверторах
50. Высококачественную сталь получают в

конверторах

мартеновских печах

доменных печах

вагранках
51. В качестве напрягаемой арматуры в железобетоне  можно использовать класс арматурной стали 

AI

AII

AIII

AIV
52. Арматурную сталь класса AIV можно упрочнять

вытяжкой 

прокатом

термически

53. Водопотребность строительного гипса составляет

20-30%

50-70%

<20%

100%
54. При изготовлении строительной извести основным является процесс

гашения

обжига

сортировки

помола
55. Минимальная марка портландцемента по прочности согласно ГОСТ составляет 

200

400

500

300
56. Гидравлическая известь приобретает свойства твердеть в воде за счет

повышенного содержания алита

пониженного содержания алита

повышенного содержания глины

пониженного содержание глины
57. Коррозия цементного камня 1 вида возникает при воздействии на цементный камень:

сульфатной среды

минерализованной воды

пресной воды

дождевой воды
58. Сроки схватывания портландцемента определяются на приборе

усеченный конус

Суттарда

твердомер

Вика
59. Цемент получают способом  

мокрым

литьем

прессованием

помолом
60. Клинкерный минерал, оказывающий решающее влияние на прочность и скорость твердения цемента это

белит

алит

целит

амолинат
Выполнить перевод технического текста

Materials used for construction purposes possess different properties. They differ in durability, strength, weight, fire- and decay-resistance and, naturally, cost.

Wood belongs to naturally growing materials. It is known to be the oldest construction material and is still widely used for different purposes. Wood is popular since it has low weight and is easy to work. Besides, it grows naturally and is cheap. But its usage is limited because of its disadvantages: it easily burns and decays. As to stone, it also belongs to the oldest building materials. Among its advantages there are strength, high heat insulation and fire-resistance.

Brick belongs to artificial construction materials. It has been used in many countries and in different climates. In modern times bricks vary widely the method of production and temperature of burning.

Concrete is known to be of the most popular building materials. It is produced by mixing cement, gravel, water, and sand in the proper amounts.

Metals belong to hard fire-resistant building materials. There exist two main groups of metals: ferrous and non-ferrous. Non-ferrous are metals whose main component is not iron. As to iron, steel and their alloys, they belong to the group of ferrous metals.

Задание II уровня

Практическое задание – выполнение производственной геодезической задачи, которая включает:

1. Вынос на местности точки с заданной проектной отметкой.

2. Контроль выполненных работ: определение фактической отметки вынесенной точки её нивелированием обычным способом.

На выполнение практического задания отводится один астрономический час.

Профессиональное задание оценивается максимально 30 баллами.

Критерии оценки:

1. Умение пользоваться приборами (максимум 8 баллов).

Приведение нивелира в рабочее состояние и снятие отсчетов:

- безошибочно выполняет все необходимые операции – 8 баллов.

- пропускает установку круглого уровня в «0» пункт – минус 3 балла;

- не может подготовить прибор к работе – минус 8 баллов;

- допускает ошибки в снятии отсчетов – минус 3 балла;

- не может снять отсчеты – минус 8 баллов;

2. Соблюдение технологии производства работ (максимум 8 баллов).

- безошибочно соблюдает технологию – 8 баллов;

- неправильно выбрал место установки прибора – минус 2 балла;

- нарушил порядок снятия отсчетов – минус 2 балла;

- допускает грубое нарушение технологии – минус 6 баллов;

3. Оценка правильности выполненных расчетов (максимум 8 баллов).

- безошибочно выполняет расчеты – 8 баллов;

- допускает ошибки в алгоритме – минус 4 балла;

- допускает ошибки в вычислениях – минус 2 балла;

- не знает алгоритма расчета – минус 8 баллов;

4. Качество выполнения полевых работ (максимум 4 балла).

- расхождение проектной и фактической отметки в пределах 5 мм – 4 балла;

- расхождение проектной и фактической отметки более 5 мм - минус 2 балла;

5. Время выполнения работы (максимум 2 балла).

- уложился в установленное время – плюс 2 балла.

Профессиональное задание:

Решение профессиональной задачи по определению объема кладки наружных стен в указанных осях.
Условия задания:

Конструктивные решения

Трехэтажный 12-квартирный жилой дом, с подвалом, с чердаком.

Высота этажа – 2,8 м.

Фундаменты – ленточные сборные.

Толщина наружных стен 680 мм, утепление внутри кладки.
Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм.

Крыша – скатная, чердачная, с наслонными стропилами.

На выполнение профессиональной задачи отводится один астрономический час; высшая оценка задания - 40 баллов.

Критерии оценки:

1. Правильность учета привязок – 12 баллов.

2. Учет размеров проемов – 5 баллов.

3. Правильность наименования конструкции в плане – 5 баллов.

4. Полнота записи расчета – 5 баллов.

5. Полнота подсчета объемов кладки наружных стен – 5 баллов.

6. Полнота подсчета объемов кладки внутренних стен – 5 баллов.

7. Правильность математических расчетов – 3 балла.

[image: image18.jpg]flnar 2 - 3 3maxeu
1

of | o1

@ i . B 3 = oy o | % | ’® 4
@ -F i} i B T ey = 7 e i e ks |, ]
§ @ W
n s
@ sl |12 w | w
| B )
: Ceaty O
5
& 1
8 |[Ers e
0z 252
! © gl ‘
3 S lwd Y
- B}/ == = 12—
| & |
» |
[ 5 H H
H H ; H H
‘ Oyl @] o
w R
150 2
@ i e
3 ‘ 87 @2 ]
) s i  —
7]
) o m | mw on s
=





_1457874540.unknown

_1457874542.unknown

_1457874544.unknown

_1457962485.unknown

_1457962462.unknown

_1457874543.unknown

_1457874541.unknown

_1457874537.unknown

_1457874539.unknown

_1393915076.unknown

_1457874536.unknown

_1393914821.unknown

